附 件 ：

库房危险化学品管理系统和设备需求清单

现成都信息工程大学光电工程学院需要一套危险化学品库房管理系统和对应的设备，要求设备和系统功能完善稳定，质量较高，具体功能和参数如下。

1、危险化学品库房管理系统

可实现功能：

1.1 智能设备管理：建立系统与智能物联设备连接通道，管理系统配套设备，包含试剂柜、智能台秤、智能终端、门禁系统、自助打印终端等设备。实现智能管控台与智能试剂柜绑定操作。对设备基本信息可进行增加、删除、修改等操作，可为设备绑定对应使用人员。设备信息包括但不限于编号、名称、状态、规格、型号、所属部门、存放地点、关联设备、查看人员绑定信息。支持以设备类型为区分查看当前设备基础环境信息、关联用户信息、以及异常记录，可快速设置当前设备环境阈值。

1.2 智能门锁：系统支持智能终端与门锁联动，实现授权开锁，人脸识别开锁，并形成开锁记录。

1.3 出入库管理：记录危险化学品试剂出入库记录，包含试剂入库、所在试剂柜、试剂编号、试剂名称、RFID、操作人以及操作时间并能将出入库台账进行导出。

1.4 试剂管理：记录各库房中不同试剂存储量以及各试剂详情信息，不限于包含不同库房中的相同试剂种类和不同库房的不同试剂种类，统计展示试剂总量并建立试剂存量预警设置。

1.5 预警中心：可对接设备产生各预警通知，包含试剂超时未归还、设备异常通知，行为预警通知，试剂领用警告。

1.6 安防设备：平台接入安防设备，实现与安防设备互通平台一体化查阅。可查看的信息包括但不限于设备编号、设备名称、状态、型号、所属部门、实验室/库房、IP、端口。接入含摄像头画面的设备，可实时查看画面信息。1.7 传感器设备：平台接入传感器设备，实现传感器设备数值实时查看。可查看的信息包括但不限于设备编号、设备名称、所属部门、所在地点。

1.8 系统内置MSDS(化学品安全数据说明书)管理，包括但不少于3000种危化品；系统内置易制毒易制爆相关法规条文数据库。系统支持用户手动维护并导入新MSDS信息或勾选现有数据导出MSDS信息。

1.9 部分使用场景和功能可定制开发。

2、智能终端管理站

2.1 机体：电压：AC220V ± 10%， 50Hz ± 1Hz；

2.2 显示部分：≥15.6英寸、分辨率≥1920*1080、IPS高清、电容触摸、感应时间≤5ms、透光率≥98%；

2.3 壳体材料：壳体为钢板结构，钢板厚度≥1.2mm，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理，产品依照（GB/T 10125-2021）进行中性盐雾试验，依照 GB/T6461-2002 金属基体上和其他无机覆盖层经腐蚀试验，满足防盐雾腐蚀保护等级10 级，外观评价 A 级；

2.4 天平量程称重范围 0.1～10000g，精度≤0.1g；集成了RFID标签读扫模块，实时监测称重的试剂标签号；标签读取时间＜6秒；无线信号发射功率对人体健康安全；符合国标ISO18000-6B/6C；

2.5 摄像头：识别范围30cm-120cm，水平视场角：85°、可支持人脸活体检测、稳定工作温度-30~70℃，产品符合GA/T 1127-2013标准；

2.6 工控机：Windows操作系统、参照或相当于intel i5以上处理器、运行内存≥8G、SSD≥128G 、USB数量≥4个、串口≥1个、HDMI接口≥1个；

2.7 通讯方式：4G/RJ45/WI-FI多重通讯、采用USB串口及RS232通讯技术；

2.8 终端系统满足功能：①系统支持信息录入功能，包括试剂基本信息、RFID信息、人员信息、房间信息、柜子信息、组织信息等；②系统支持权限定制功能，包括单人/双人登录权限、刷卡/刷脸等登录方式、人员功能权限；③系统支持危险化学品状态管理功能，包括试剂的领用、归还、报废等功能，支持危险化学品“五双”管理原则，支持危险化学品信息、质量的自动读取，生成相应台账记录；④系统支持查询功能，包括试剂库存记录、台账记录、柜门开关记录、系统登录记录；⑤系统支持查询功能，包括试剂库存记录、台账记录、柜门开关记录、系统登录记录；⑥系统支持异常操作场景设置及预警提醒功能（试剂取用/归还不称重预警，药剂归还超时、库存不足、试剂过期等场景）。

3、壁挂式门禁系统

3.1 识别方式	UHF RFID；

3.2 标签读写	批量读取/批量写入；

3.3 识别功率	0-33dbm(步阶±1dbm可调)；

3.4 天线数量	6组窄波束天线，通道门通道方向天线波束角度小于等于45°；

3.5 识别标签数量	电子标签≤100；

3.6 识别范围	通道门通道方向误读范围前后距离≤1.5m；

3.7 触发功能	2组红外触发，可判断进出及门禁触发工作；

3.8 声光报警	内置蜂鸣器可控制报警，内置红绿两种颜色灯带可控制灯光报警；

3.9 通道门稳定性	支持通道门运行状态上报功能，内部硬件组件故障会自动上报；

3.10 标签合法性过滤	支持≥6组EPC过滤规则；

3.11 数据断网续传功能	支持数据断网续传；

3.12 数据管理	支持与后台数据同步，可存储大于等于3000条数据；

3.13 通讯协议	可同时支持TCP,HTTP,MQTT等通讯协议

3.14 通道门云端管理	支持MQTT协议，用户可以实现多通道门云端统一管理，可以监控门禁运行状态，以及远程设置通道门参数等；

3.15 通讯方式：网口通讯；

3.16 左右门禁尺寸和安装间距：门禁宽度≤200mm，高度≤1.8m，厚度≤50mm，间距1m。